Offert värmepump Thermia iTEC Total 9kW + 60 till

Med beräkning utifrån av kunden erhållen förbrukning och storlek på hus har vi beräknat att en lämplig pump är Thermia iTEC Total 9kW.

I priset ingår en st Thermia iTEC Total 9kW +60(innehåller en extra 60 literstank för större värmevolym), innedel med varmvattenberedare, elpanna, cirkpump, värmetråg, stativ till utedel och styrning.

All erforderlig håltagning i vägg för rör till utedel. Vi rekommenderar placering som inte stör grannen. (placering intill dörr baksidan rekommenderas)

All elddragning från bef elbrytare 16 A i pannrum till innedel ingår. Kund ansvarar för ny dragning till brytare ute inttill utedel(10A, 3 fas inkl nolla och jord).

Vi rekommenderar att huvudsäkringen i er fastighet är minst 20A.

Utomhusgivare.

All rördragning för värme och vatten samt till utedel ingår.

All erforderlig säkerhetsutrustning för vatten och värmeinkopplingen.

Påfyllning, provtryckning och driftsättning av värmepumpen.

Genomgång av anläggningen med kund.

Inbyggd 15kW elpanna som styrs automatiskt och kopplas in vid behov.

Tre års garanti och sexårs trygghetsförsäkring, upp till 16 år mot betalning.

Pris för ovanstående inkl moms och rot 95 000 kr (exkl rot 104396 kr)

För att denna installation skall bli bra och fungera tillfredställande med bra driftekonomi rekommenderar vi starkt byte av befintliga radiatorer då de har en väldigt dålig förmåga att leda värme på ett lågtemperaturssystem. Vi offererar dig en bättre lösning för detta genom den inbyggda extra 60 liters tanken men rekommenderar ändå byte av radiatorer.

Eventuell asbestsanering ingår ej.

Underlag för lämplig placering av pumpen bör vara av grus eller dränerande karaktär med betongplattor på. Löses av kund. Utedelen bör placeras intill vägg som inte är nära sovrum.

För att besparingskalkylen skall gälla erfordras att en framlednings temperatur 	på 55 	grader räcker för att värma huset vid DUT (Dimensionerande utetemp 	-22grader).

Betalningsvillkor 10 dagar efter fakturadatum.

Offerten är giltig tom 20191117