FÖRTECKNING ÖVER FEL - Noterade vid kontrollbesiktning KB 1

Generella anmärkningar/allmänt:

TE.1 Protokoll från isolationsmätning elinstallation saknas.

TE.2 Dokumenterad egenkontroll elinstallation saknas.

TE.3 Intyg saknas avseende imkanal.

TE.4 Drifts- och skötselinstruktioner är ej överlämnade.

INVÄNDIGT

Generellt

TE.5 Uttag och skåp för tv/data är ej färdigställt.

Entré

Golv täckt, ej besiktigat.

TE.6 Karmplugg saknas i entrédörr.

TE.7 Trycke och lås till entrédörr saknas.

TE.8 Mindre färgskada mot golv på vägg mot sovrum 4.

TE.9 Missfärgningar på vägg mot sovrum 4.

TE.10 Missfärgningar och små skador vid ytterkant vägg mot kök.

TE.11 Ej komplett målat på tak i anslutning till vägg mot sovrm 4.

Allrum

TE.12 Missfärgningar på vägg mot wc/dusch.

TE.13 Mindre färgskada nedtill på vägg mot sovrum 4.

TE.14 Ej komplett målat vid hörn öppning mot kök.

TE.15 Foder över dörr till sovrum 4 har skada.

TE.16 Utstickande spik i taklist till vänster om dörr till klädvård.

TE.17 Spricka väggvinkel mot tak hörn till vänster om fönster.

TE.18 Ej målad spackling till höger om fönster.

TE.19 Fogrester på dörrfoder sovrum 2.

Sovrum 4

TE.20 Skador på vägg intill strömbrytare.

TE.21 Ojämnheter på vägg mot entré.

TE.22 Synlig skruv på vägg mot entré.

TE.23 Fogrester på fönsterbräda.

TE.24 Ojämnheter på vägg mot KLV.

KLV

TE.25 Fog mellan sockelklinker och dörrfoder samt dörrsmygar saknas.

TE.26 Indikering från fördelare golvvärme ej färdigställd.

TE.27 Fördelare vatten är ej rengjord.

TE.28 Ventiler i fördelare vatten saknar märkning.

TE.29 Blåsor på vägg under fördelare vatten.

TE.30 Gruppförteckning elcentral ej färdigställd.

TE.31 Dämpkuddar på väggskåp ej monterade.

TE.32 Luckor till väggskåp är ej justerade.

TE.33 Fog på vägg vid nedre högra hörnet fönster.

TE.34 Färg upptill på fönstrets högra smyg.

KLV forts.

TE.35 Spricka och ojämnheter väggvinkel ytterhörn.

TE.36 Mindre skada nedtill höger dörrkarm till altandörr.

TE.37 En skruv saknas i handtag på altandörr.

TE.38 Rör ur golv med för liter inbördes avstånd samt för nära vägg. Ca 50 – 60 mm mellan och ca 30 mm från vägg.

TE.39 Genomföringshylsor för rör ur golv är för låga, några slutar jämt med golvnivå.

Sovrum 3

TE.40 Passbit till garderob ej igenbyggd upptill.

TE.42 Spricka väggvinkel ytterhörn.

TE.43 Mindre skada på fönsterbräda.

TE.44 Bristfällig färgtäckning på väggdel under fönster.

TE.45 Mindre skador på vägg mot sovrum 2.

Sovrum 2

TE.46 Ojämnheter på vägg ovanför dörr.

TE.47 Mindre skada dörrfoder nedtill.

TE.48 Mindre skada fönsterbräda.

TE.49 Färgklick på vägg under fönster.

TE.50 Mindre skada vid ytterhörn vägg mot kök.

Wc/dusch

TE.50 Dörrhandtag skadat.

TE.51 Fog mot tak saknas.

TE.52 Ojämn fog mot tvättställ.

TE.53 Dåligt tryck varmvatten i dusch.

TE.54 Öppning mellan golv och toalettstol.

TE.55 Täckbricka saknas på en infästning i spegelskåp.

TE.56 Handtag på spegel till spegelskåp är ej monterat.

Kök

TE.57 Spik sticker ut vid sockel på vägg mot wc/dusch.

TE.58 Altandörr är ej justerad.

TE.59 Skada på vägg under fönster.

TE.60 Ojämnheter på balk vid öppning mot vardagsrum.

TE.61 Lådor till köksö är ej justerade.

TE.62 Slangar i diskbänksskåp till diskmaskin är ej fixerade.

TE.63 Lucka ovanför kyl stänger ej.

TE.64 Kyl är ej injusterad, står instabilt.

Vardagsrum

TE.65 Missfärgningar på vägg till vänster om fönster.

TE.66 Skada i anslutning till eluttag vägg mot norr.

TE.67 Släppor i fog mot smyg till höger om fönster.

TE.68 Mindre skada i tak vid vägg mot norr.

TE.69 Öppning i anslutning till strömbrytare i närhet till kök.

TE.70 Skada i tak framför dörr till sovrum 1.

Sovrum 1

TE.71 Missfärgning vid väggvinkel vardagsrum/yttervägg.

TE.72 Bristfälligt lagad skada i tak vid vägg mot norr.

TE.73 Ej målad fog till höger om fönster.

TE.74 Mindrew skada i tak framför dörr mot vardagsrum.

Bad

TE.75 Fog mot tak saknas.

TE.76 Ojämn fog mot tvättställ.

TE.77 Duschslang tätar ej mot blandare.

Klk 1

TE.78 Fogning väggvinklar och mot golvsockel saknas.

TE.79 Indikering från fördelare golvvärme ej färdigställd.

TE.79 Skada på vägg mot kök.

TE.80 Öppning i vägg ovanför fördelare golvvärme.

Vind

TE.81 Spikar i tak ovanför taklucka.

TE.82 Avloppsutluftningsledning är ej uppdragen genom yttertak.

UTVÄNDIGT

Generellt

TE.83 Teleskoprör och ett antal lövsilar är ej monterade på stuprör.

TE.84 Brukrester på socklar.

Fasad mot öster

TE.85 Stuprör vid mellandel är ej monterat.

TE.86 Entrébro är ej monterad.

TE.87 Skada knutbräda vid ytterhörn till vänster om entrédörr.

TE.88 Spricka upptill på två panelbrädor till vänster om entrédörr.

Fasad mot söder

TE.89 Rör ur vägg nedanför elskåp utan anslutning.

Fasad mot väster

TE.90 Galler till freshventil sovrum 3 är ej monterat.

TE.91 Stuprör vid mellandel är ej monterat.

TE.92 Hängande vindduk vid takutsprång högdel mot söder.

Fasad mot norr

TE.93 Fotbräda skevar i skarv.

Yttertak

Ej besiktigat, snötäckt.

Mark

Ej besiktigad, snötäckt.